- Arduino编译器

参考一下连接：

Arduino安装教程-CSDN博客

Arduino下载、安装及配置（含中文配置步骤）_arduino官网下载-CSDN博客

如果下载完了后没有发现有esp32的开发板，参考下面连接

Arduino core for the ESP32 安装失败问题处理方法_esp32-2.0.11.zip-CSDN博客

以上下载遇到其他的问题也可以百度查询解决

下面是arduino的操作步骤

1.选择开发板ESP32S3 Dev Module

2.选择端口号

电脑左下角搜索设备管理器，查看对应的端口号，名称为串行设备的就是

在arduino中选择相对于的端口

下载程序到板子上

程序下载完成

TCP服务器的地址和端口号，改成自己设定的地址和端口号，下文会有相应说明

WiFi账号和密码

编译 下载 调试

- 网络调试助手

在文件夹下有一个网络调试助手，双击打开

在本地主机地址中，打开cmd，输入ipconfig查看自己本机的IP地址

端口号8888（与代码中的端口号也得相对应）

通过cmd查看相对应的ip后选择相对于的ip（记得在代码中也得跟这个pi相同）

选择TCP Server

- 串口调试助手

打开文件下下的XCOM V2.6，是需要关注串口号和波特率

串口号选择带有CH340的（可在上文的设备管理器中查看对应的串口号）

波特率选择9600（主要是代码用的是9600，这个可自己更改想要是波特率）

打开串口

如果没有CH430是没办法查看串口发送来的数据的，但你看查看网络调试助手的数据，这两者的数据是一样的

如果没有CH430，你得买一个跟下面一样的串口调试工具，然后电脑得下载CH340的驱动，驱动安装参考文章：USB转串口CH340驱动下载-CSDN博客

连接方式：CH430.TXD -> 板子.RX   CH430.RXD -> 板子.TX   GND -> GND

整体设备连接参考